Объективная оценка

«07» апреля 2024 г.

Компетенция: 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

Конкурсный день отборочных соревнований: Д1

Конкурсант ________________________________________Номер_________

Оценка модуля –  Двигатель (механическая часть)

Время начала __________________ Время окончания____________________

| № позиции | Максимальное количество баллов | Критерии выполнения | Способ оценки позиции | Результат выполнения | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,10 | Демонтировал наружный кожух ремня ГРМ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,35 | Обнаружил отсутствие болта крепления кожуха ремня ГРМ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,40 | Произвёл контроль установочных меток фаз ГРМ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,60 | Обнаружил несоответствие установочных меток фаз ГРМ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,30 | Установил фиксатор маховика верно | Да/Нет |  |  |
|  | 0,30 | Демонтировал шкив коленчатоговала привода генератора | Да/Нет |  |  |
|  | 0,20 | Соблюдает ТБ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,20 | Ослабил крепление натяжного ролика ремня ГРМ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,30 | Скинул ремень ГРМ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,30 | Демонтировл ролик натяжной | Да/Нет |  |  |
|  | 0,35 | Произвёл дефектацию ролика натяжного | Да/Нет |  |  |
|  | 0,30 | Демонтировл ролик обводной (направляющий) | Да/Нет |  |  |
|  | 0,50 | Обнаружил отсутствие шайбы под гайку крепления обводного (направляющего) ролика | Да/Нет |  |  |
|  | 0,35 | Произвёл дефектацию ролика обводного (направляющего) | Да/Нет |  |  |
|  | 0,35 | Произвёл дефектацию зубчатого шкива впускного распределительного валв | Да/Нет |  |  |
|  | 0,35 | Произвёл дефектацию зубчатого шкива выпускного распределительного валв | Да/Нет |  |  |
|  | 0,35 | Произвёл дефектацию зубчатого шкива коленчатого валв | Да/Нет |  |  |
|  | 0,10 | Удалил фиксатор маховика | Да/Нет |  |  |
|  | 0,40 | Установил установочные метоки фаз ГРМ согласно ТД | Да/Нет |  |  |
|  | 0,35 | Установил фиксатор распределительных валов | Да/Нет |  |  |
|  | 0,30 | Установил ролик обводной (направляющий) | Да/Нет |  |  |
|  | 0,30 | Установил шайбу под гайку крепления обводного (направляющего) ролика | Да/Нет |  |  |
|  | 0,40 | Гайку крепления обводного (направляющего) ролика затянул согласно ТД | Да/Нет |  |  |
|  | 0,30 | Установил ролик натяжной | Да/Нет |  |  |
|  | 0,30 | Установил ремнь ГРМ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,35 | Произвёл контроль установочных меток фаз ГРМ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,50 | Произвёл натяжение ремня ГРМ согласно ТД | Да/Нет |  |  |
|  | 0,40 | Гайку крепления натяжного ролика затянул согласно ТД | Да/Нет |  |  |
|  | 0,10 | Удалил фиксатор распределительных валов | Да/Нет |  |  |
|  | 0,20 | Установил шкив коленчатоговала привода генератора | Да/Нет |  |  |
|  | 0,10 | Установил фиксатор маховика верно | Да/Нет |  |  |
|  | 0,40 | Болт крепления шкива коленчатого вала привода генератора затянул согласно ТД | Да/Нет |  |  |
|  | 0,10 | Удалил фиксатор маховика | Да/Нет |  |  |
|  | 0,20 | Соблюдает ТБ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,50 | Провернул коленчатый вал на 2-а оборота | Да/Нет |  |  |
|  | 0,35 | Произвёл контроль установочных меток фаз ГРМ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,35 | Произвёл контроль натяжение ремня ГРМ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,10 | Устоновил наружный кожух ремня ГРМ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,35 | Болты крепления кожуха затянул согласно ТД | Да/Нет |  |  |
|  | 0,20 | Соблюдает ТБ | Да/Нет |  |  |
|  | 0,25 | Привёл в порядок рабочее место | Да/Нет |  |  |
| Итого | 12,50 баллов |  | Результат: |  |  |

Эксперт_________________________________/_________________________